一、项目内容：

饮水机租赁项目，为满足我院病人公共等待区域的饮用水需求，现租赁饮水机对门急诊公共区域的饮用水进行供应，包括相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、定期对滤芯滤网更换、饮水机维修费、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。供应商可以在报名截止时间前自行安排人员至现场踏勘了解项目情况，在成交后不得以未踏勘现场为由向采购人提出其他任何要求。

二、服务要求：

1.免费提供直饮水设备，并负责产品的安装与维护。

2.保证产品符合相关认证标准。

3.保证饮水机产出的饮用水符合国家检测标准，定期对滤芯滤网进行更换，保证水质能正常饮用，如因用水量较大导致滤芯提前出现更换提示，或影响水质、水量时，应及时进行更换。

4.接到产品报修后48小时内完成维修。

5.至少提供28台冷热一体直饮机供我院使用。

6.定期巡检，保证设备正常使用。

7.定期更换易损件。

8.无法修复时更换新机。

9.定期进行水质检测（每次更换滤芯后对每台机器检测浊度、色度、COD、大肠杆菌、TDS五个指标，同时按设备总数的10%由第三方检测并提交水质报告）。

三、服务期限、地点：

- 服务期限：叁年，合同一年一签。年度考核低于90分进行约谈，续签下一年度合同时必须重新做出服务承诺；年度考核分低于80分将不再进行续签下一年度合同。

服务地点：溧阳市人民医院门急诊公共区域（具体位置以采购人要求为准）。

四、补充内容：

（一）采购文件中第三章项目需求补充内容：

★1.饮水机外形尺寸：

1.1外形美观大方，提供冷、温、热直饮水，饮水机为落地立式饮水机，投放设备必须为全新设备。

1.2尺寸（单位：mm）：1500*400*400（长*宽*深±200mm）。

★2.功能参数要求：

2.1电源电压：220V，50HZ，设备要带有漏电保护、防干烧功能。

2.2供水形式：医院给水管网，给水压力0.1-0.4Mpa。

2.3加热功率：≤3Kw，制热水能力≥15L/h。

2.4净水流量≥30L/h，国家1级水效等级。

2.5管路接头材质：食品级PE管材或304不锈钢材质。

2.6取水方式：屏幕触摸按键取水，满足水杯取水；配备接水槽防水溅、水溢。

2.7显示屏及操作功能：日期、水温、水量、滤芯状态、故障提示、儿童锁、可自动开关机等功能。

2.8水质要求：（1）制水采用RO反渗透工艺；（2）设备带有杀菌除菌功能；（3）水质处理器符合(2001)《生活饮用水水质处理器、卫生安全与功能评价规范、反渗透处理装置》标准。

3.验收要求：交货验收时提供所投设备的技术参数证明材料、符合国家强制性认证要求的证书或证明材料。