常州市钟楼区北港街道办事处钟楼工业园区道路绿化补种项目

# 服务技术标准和要求：

（一）技术标准

1、草皮种植工作

草皮种植工作内容：枯死草坪的更换补种、平整场地、栽种或播种、浇水，密度符合设计要求，满铺成活率100%。

本项目所有购买草皮费用均包含运输至实施现场费用，本项目所有采购草坪均按精品苗要求，如发生死亡需原规格补植或赔偿。

- 2、生长旺盛，草坪平整，色泽均一，草根不裸露；2、生长季节不枯黄，无杂草，覆盖率95以上（>95%）；3、修剪及时，修剪高度符合要求；4、草坪全年施基肥两次、追肥若干次，施肥量不少于0.3千克/平方米*年；5、草坪无病虫害；6、草坪上保持清洁，无枯枝落叶，无垃圾及堆料堆物。

- 3、其他

供应商应认真勘察现场，在报价时应充分考虑对现有设施的成品保护，自行报价。如供应商造成现有设施损毁，无条件原样恢复，并在结算时不得计算恢复费用。

（二）管养要求

1、供应商按照《常州市城市绿地养护管理质量标准》进行管理，项目验收合格后，养护期两年。

2、供应商的在岗的养护、保洁、安保等人员统一着装，衣帽整齐，且有所属单位的明显标志。以上着装由成交供应商自行负责购买，式样报采购方确定。

3、为确保养护质量，供应商需对成交后的绿地落实专人进行动态养护管理，着装上岗，全天候作业。

4、供应商根据绿地养护技术规范、绿化养护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成绿化养护工作。

5、供应商接受并主动配合采购人及行业管理部门的检查。

6、养护范围之外的突击性、突发性工作，供应商须服从采购人的安排，不得无故拖延。

7、养护过程中，植物死亡供应商应负责及时补植或照价赔偿。

8、养护过程中，供应商必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。供应商养护操作中造成人身伤害或财产损失的，由供应商自行承担。

9、因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），供应商在接到采购人通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理。因不可抗拒因素导致草皮损坏的修复、清运等发生的处理费用均包含在投标报价中。

10、对于供应商养护期间由于养护工作不能及时完成，且造成较大影响的，采购人有权安排第三方进行养护，所发生的费用从供应商月度养护费中扣除。