| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 围网 | 单片框架式场地围网性能及技术要求： ①单片场地尺寸:详见图纸。 ②框架:围网立柱采用(Q235B材质)80mm*80mm，管壁厚度≥4mm的镀锌管，围网采用u型耳连接立柱框架，现场立柱预埋后安装网片，立柱选用37个水钻打孔地埋固定方式，围网框架采用(Q235B材质)50mm*60mm*3mm的优质U形方管（镀锌管），立柱间隔3m，所有管材表面经过静电粉末喷塑处理，主立柱为橙色、其他为墨绿色。立柱埋入地下深度500mm，打孔尺寸Ф110mm，水泥地钻孔灌注C30混凝土。 ③围网:围网带有两个2m宽、2.2m高的双开式框架进出口，带有一个1.2m宽、2.2m高的单开式框架进出口，带有一个1.4m宽、1.4m长、2.2m高的旋转式进出口。围网网片使用压框覆盖包塑网，防止刮伤。围网全部采用防盗不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接牢靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值0.35Kn/m2。 ④网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径Ф≥5mm,采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径Ф3mm，网孔50mm*50mm，勾花网，受到撞击后可迅速恢复原形，并有效保护使用者在撞击围网时不受伤害;颜色为墨绿色，表面光滑细腻，吸水率为0%。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 |